1、选择正确的答案用A、B、C填空。

随着温度升高，晶体管的电流放大系数____，穿透电流____，在IB不变的情况下b-e结电压UBE____。

A．增大，       B．减小，       C．不变

2、选择正确的答案用A、B、C…填空。

随着温度升高，晶体管的共射正向输入特性曲线将_______________，输出特性曲线将_______________，输出特性曲线的间隔将_______________。

A．上移，    B．下移，    C．左移，    D．右移，    E．增大，    F．减小，    G．不变

3、用“大”、“小”填空：

场效应管栅极的静态输入电流比双极型晶体管基极的静态输入电流_____；绝缘栅型场效应管栅极的静态输入电流比结型场效应管的____。

4、结型场效应管的栅源之间通常加________偏置电压，因此栅极电流很小；绝缘栅型场效应管的栅源之间有一层___________，因此栅极静态电流几乎等于零。

5、双极型晶体管的发射极电流放大系数β反映了__________极电流对___________极电流的控制能力；而单极型场效应管常用_________参数反映_____________对_____________的控制能力。

6、场效应管的_________极电流远小于双极型管的基极电流，因此共源放大的电路的输入电阻远__________于共射极放大电路的输入电阻。

7、在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压UZ＝5V，最小稳定电流＝5mA，最大稳定电流＝30mA。选择正确答案填入空内。

（1）UI＝12V，＝2 k，＝1k，则UO＝      。

A．0V      B．4V        C．5V

（2）＝16V，＝＝1 k，则＝         。

A．4V      B．5V        C．8V

（3）若IL＝35mA，则IR的下限值应取         。

A．40mA       B．65mA       C．35mA

（4）若＝12V，＝200 ，则IL的最大值=      ，

A．5mA     B．35mA        C．30mA

的最小值=                。

A．5mA      B．10mA        C．0mA

8、在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压UZ＝6V，最大耗散功率PZM＝240mW，最小稳定电流＝5mA，正向导通电压UD＝0.7V。选择正确答案填入空内。（如左下图）

（1）＝15V，＝2k，RL＝1k，则＝     。

A．6V      B．5V      C．0.7V      D．0V

（2）＝20V，＝＝1k，则＝     。

A．0.7V      B．5V     C．6V      D．10V

（3）若＝20V，＝0.5k，则限流电阻R的电流IR＝      ；

A．40mA    B．35mA     C．28mA    D．12mA

为保证电路正常工作， IL的最大值不应超过      ；

A．40mA    B．35mA    C．28mA    D．23mA

IL的最小值应大于         。

A．18mA     B．10mA    C．5mA     D．0mA

1.A  A  B

2.C  A  E

3. 小  小

4.答案反向    SiO2绝缘层

5.答案基  集电   跨导gm   栅源电压   漏极电流

6.答案栅   大

1.从括号内选择正确答案，用A、B、C…填空。

在某双极型晶体管放大电路中，测得mV，μA，则该放大电路中晶体管的____（A．13.6 KΩ，B．34 KΩ，  C． 0.4 KΩ，  D．1 KΩ，  E．10KΩ），该晶体管是____。（F．硅管，  G．锗管）。

4.选择正确答案用A、B、C填空。（A．共射组态，  B．共集组态，  C．共基组态）

在共射、共集、共基三种组态的放大电路中____的电压放大倍数一定小于1，____的电流放大倍数一定小于1，____的输出电压与输入电压反相。

(02 分)5.选择正确答案，用A、B填空。（A．共源组态，   B．共漏组态）

在共源组态和共漏组态两种放大电路中，_____的电压放大倍数比较大，_____的输出电阻比较小。____的输出电压与输入电压是同相的。

(02 分)6.选择正确答案，用A、B填空。（A．共源组态，   B．共漏组态）

在共源组态和共漏组态两种放大电路中，电压放大倍数一定小于1的是____，输出电压与输入电压反相的是____，输出电阻比较小的是____。

(02 分)7.选择正确答案，用A、B填空。（A．共源组态  B．共漏组态）

在共源、共漏两种组态的放大电路中，希望电压放大倍数大应选用____，希望带负载能力强应选用____，希望输出电压与输入电压同相应选用____。

(03 分)8.选择正确答案，用A、B填空。

场效应管属于____（A．电压，   B．电流）控制型元件，栅极的____（A．电压，       B．电流）几乎等于零，所以共源放大电路的输入电阻通常比共射放大电路的输入电阻____（A．大，   B．小）。

(02 分)9.选择正确答案，用A、B填空。

共射放大电路的输入电阻通常比共源放大电路的输入电阻    （A．大，      B．小）这是因为双极型晶体管属于____（A．电压，   B．电流）控制型元件，基极电流比场效应管的栅极电流____（A．大得多，   B．小得多）。

(02 分)10.选择正确答案，用A、B填空。

共源放大电路的输入电阻通常____（A．大于，   B．小于）共射放大电路的输入电阻，因此共源放大电路从信号源索取的电流比较____（A．大，   B．小）。

(03 分)11.在左下图示放大电路中，逐渐增大正弦输入电压幅度，发现输出电压出现底部削平失真，如果这时保持输入不变，减小，将会出现什么现象？（A．底部失真加重， B．底部失真减轻或消失， C．将同时出现顶部和底部削平失真）

12.射极输出电路如右下图所示，分析在下列情况中对输出电压幅度的影响，选择A、B、C填空。

(1)．保持不变，将断开，这时将____；

(2)．保持不变，将断开，这时将____。

（A．明显增大，   B．明显.减小，   C．变化不大）

（11题图）                               （12题图）

(02 分)1.答案D  F

(03 分)4.答案B  C   A

(02 分)5.答案A  B   B

(02 分)6.答案B  A   B

(02 分)7.答案A  B   B

(03 分)8.答案A  B  A

(02 分)9.答案B   B   A

(02 分)10.答案A  B

(03 分)11.答案B

(04 分)12.答案1．C  2．A

1.试从下列答案中选择正确的填空。

答案：A．共射放大电路，B．共基放大电路，C．共集放大电路

(1)如果输入信号源为高内阻电压源，则多级放大电路中的输入级应采用()；

(2)如果负载变化时要求有较稳定的输出电压，则多级放大电路中的输出级宜采用     (  )；

(3)如果负载变化时要求有较稳定的输出电流，则多级放大电路中的输出级宜采用 (  )或()；

(4)用作量测的多级放大电路，其输入级应采用()。

(04 分)2.选择填空。

(1)直接耦合与阻容耦合多级放大电路之间主要不同点是()。

A．所放大的信号不同，B．交流通路不同，C．直流通路不同

(2)因为阻容耦合放大电路()（A1．各级静态工作点Q相互独立，B1．Q点相互影响，C1．各级Au相互影响，D1．各级Au相互不影响），所以这类电路()（A2．温漂小，B2．能放大直流信号，C2．放大倍数稳定），但是()（A3．温漂大，B3．不能放大直流信号，C3．放大倍数不稳定）。

(03 分)3.拟用晶体管构成一个三极放大电路，要求从信号源索取的信号电流要小，带负载能力要强，电压放大倍数要大，试选择正确答案填空。

答案：A．共射放大电路，B．共基放大电路，C．共集放大电路

(1)输入级选用()；

(2)中间级选用()；

(3)输出级选用()。

(05 分)4.选择填空。

(1)差分放大电路是为了＿＿而设置的（A．提高放大倍数，B．提高输入电阻，C．抑制温漂），它主要通过＿＿来实现。（D．增加一级放大电路，E．采用两个输入端，F ．利用参数对称的对管）。

(2)在长尾式的差分放大电路中，Re的主要作用是＿＿。

A．提高差模电压放大倍数，B．抑制零漂，C．增大差模输入电阻

(3)在长尾式的差分放大电路中，Re对＿＿有负反馈作用。

A．差模信号，B．共模信号，C．任意信号

(4)差分放大电路利用恒流源代替Re是为了＿＿。

A．提高差模电压放大倍数，B．提高共模电压放大倍数，C．提高共模抑制比

(5)具有理想电流源的差分放大电路，采用不同的连接方式，其共模抑制比＿＿。

A．均为无穷大，B．均为无穷小 ，C．不相同

(06 分)5.差动放大电路如左下图所示。设电路元件参数变化所引起静态工作点改变不会使放大管出现截止或饱和。试选择正确答案填空（答案：A．增大，B．减小，C．基本不变）。

(1)若减小，则静态工作电流IC2＿＿，差模电压放大倍数＿＿，共模电压放大倍数＿＿；

(2)若减小，则静态工作电流IC2＿＿，差模电压放大倍数＿＿，共模电压放大倍数＿＿。

(08 分)9.实验电路如左下图所示。设调零电位器Rw滑动端位于中点，试就下列问题选择正确答案填空（答案：A．右移，B．左移，C．不移）。

(1)若只因为，为了使静态电流，应将滑动端＿＿；

(2)若只因为1 2，为了使两边单端输出放大倍数，应将滑动端＿＿＿＿。

(06 分)10.恒流源式差分放大电路如右下图所示。当1.8k电位器的滑动端上移时（设整个电路仍工作在放大状态），试就下列问题选择正确答案填空（答案：A．增大，B．减小，C．不变或基本不变）。

(1)差模电压放大倍数＿＿＿；

(2)差模输入电阻＿＿＿；

(3)输出电阻＿＿＿＿＿。

一、选择题

(05 分)1.答案(1) C     (2) C        (3) A，B    (4) C

(04 分)2.答案(1) C     (2) A1，A2，B3

(03 分)3.答案(1) C     (2) A         (3) C

(05 分)4.答案(1) C，F      (2) B        (3) B        (4) C        (5) A

(06 分)5.答案(1) A，A ，A    (2) C，B，B

(08 分) 9.答案(1) A     (2) B

(06 分)10.答案(1) A     (2) B     (3) C

一、选择题(6小题,共12.0分)

(02 分)1.从括号中选择正确答案，用A、B、C填空。

在双极型晶体管三种基本接法中高频响应特性最好的是______，最差的是____。

A．共射接法，    B．共集接法，    C．共基接法

二、填空题(10小题,共43.0分)

(04 分)1.已知某放大电路的电压放大倍数的复数表达式为：

（式中f的单位为Hz）

该放大电路的中频增益为________________dB，在中频段输出电压和输入电压相位差为________________度，上限截止频率为________________Hz，下限截止频率为________________Hz。

(03 分)2.某放大电路的幅频特性如图所示。该放大电路的中频电压放大倍数约为__________，上限截止频率fH约为__________Hz，下限截止频率fL约为__________Hz。

(03 分)3.已知某同相放大电路的对数幅频特性如图所示。当信号频率f＝1kHz时，的相位角约为________________；当f＝10Hz时，约为________________；当f＝1MHz时，约为________________。

(03 分)5.已知某放大电路的电压放大倍数复数表达式为：

（式中f的单位为Hz）

当信号频率f = 10kHz时，的相位角约为________________；当f = 100Hz时，约为________________；当f = 10MHz时，约为________________。

(04 分)7.已知某放大电路的电压放大倍数的复数表达式为：

（式中f的单位为Hz）

该放大电路的中频增益为________________dB，在中频段输出电压与输入电压相位差为________________度，上限截止频率为_________________Hz，下限截止频率为________________Hz。

(05 分)9.已知某放大电路的电压放大倍数的复数表达式为：

（式中f的单位为Hz）

(1)该放大电路中频电压增益为________________dB；

(2)上限截止频率为________________Hz；

(3)下限截止频率为________________HZ；

(4)当输入信号频率为10Hz时，电压增益约为________________dB，的相位角约为________________。

一、选择题(6小题,共12.0分)

(02 分)1.答案C  A

二、填空题(10小题,共43.0分)

(04 分)1.答案40、－180（或180）、106.、100

(03 分)2.答案1000 、105 、10

(03 分)3.答案0o   45o 、－90o

(03 分)5.答案－180o 、－135o 、－270o

(04 分)7.答案60、－180、105  、50

(05 分)9.答案(1) 40    (2)106     (3) 100    (4)20、90o

一、选择题

(05分)1.选择正确答案填空。

(1)所谓放大电路的开环是指________________.。

A．无负载    B．无信号源   C．无反馈通路，  D．无电源。

(2)所谓放大电路的闭环是指________________。

A．有负载   B．有反馈通路   C．有电源   D．考虑信号源内阻

(3)直流负反馈是指________________。

A．只存在于直接耦合电路中的负反馈，

B．放大直流信号时才有的负反馈，       C．直流通路中的负反馈。

(4)交流负反馈是指________________。

A．交流通路中的负反馈 ，    B．放大正弦信号时才有的负反馈，

C．只存在于阻容耦合及变压器耦合电路中的负反馈。

(5)构成放大电路反馈通路的________________。

A．只能是电阻、电容或电感等无源元件，

B．只能是晶体管、集成运放等有源器件，

C．可以是无源元件，也可以是有源器件。

(02 分)2.负反馈可以展宽放大电路的通频带，图示画出了三种负反馈放大电路开环与闭环的对数幅频特性，请你判断哪一种是正确的(     )。

一、选择题

(05 分)1.答案(1)C   (2) B    (3) C    (4) A     (5) C

(02 分)2.答案  A

一、选择题

(02 分)1.选择填空。

(1)利用正反馈产生正弦波振荡的电路，其组成主要是____。

A．放大电路、反馈网络

B．放大电路、反馈网络、选频网络

C．放大电路、反馈网络、稳频网络

(2)为了保证正弦波振荡幅值稳定且波形较好，通常还需要引入____环节。

A．微调，B．屏蔽，C．限幅，D．稳幅

(08 分)2.将图示的文氏电桥和集成运放A连接成一个正弦波振荡电路，试在下列各题中选择正确案填空。

(1)应按下列的方法____来连接：

A．①-⑦，②-⑥，③-⑧，④-⑤；      B．①-⑧，②-⑤，③-⑦，④-⑥；

C．①-⑦，②-⑤，③-⑧，④-⑥；      D．①-⑦，②-⑧，③-⑤，④-⑥；

(2)若要降低振荡频率，应____。

A．增大R1；B．减小R2；C．减小C；D．增大R

(3)若振荡器输出正弦波失真，应____。

A．增大R1；B．增大R2；C．增大C；D．增大R

(08 分)3.在图（a）所示电路中，A为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为12V。在不同情况下测得该电路的电压传输特性分别如图（b）、（c）、（d）、（e）所示。选择填空：

(1)正常工作时，该电路的电压传输特性如图      所示；

(2)当A点断开时，该电路的电压传输特性如图      所示；

(3)当B点断开时，该电路的电压传输特性如图      所示；

(4)当C点断开时，该电路的电压传输特性如图      所示。

答案部分：

一、选择题()

(02分)1.答案 (1) B        (2) D

(08分)2.答案 (1) C        (2) D       (3) B

(08分)3.答案 (1)（d）  　 (2)（e）    (3)（b）    (4)（c）

(06 分)6.在图所示OCL电路中，已知输入电压为正弦波，三极管的管压降2V。选择填空：

(1)为使负载电阻RL上得到的最大输出功率为10W，电源电压VCC至少应取（     ）；

A．5V          B．7.5V         C．10V         D．12V

(2)R1、R2、VD1、VD2组成的偏置电路的作用是消除（     ）失真。

A．截止         B．饱和         C．交越         D．频率

(06 分)7.在下图所示OCL电路中，已知输入电压为正弦波，三极管的管压降1V。当＝0V时，应为0V；电容C对交流信号可视为短路。选择填空：

(1)为使负载电阻RL上得到的最大输出功率为8W，电源电压VCC至少应取（    ）；

A．13V           B．16V            C．17V

(2)若＝0V时，>0V，则正确的调节方法是（    ）；

A．增大R1        B．增大R2          C．增大R3

(3)若电路仍产生交越失真，则正确的调节方法是（    ）。

A．增大R1        B．增大R2          C．增大R3

(06 分)9.在右上图所示OCL电路中，已知输入电压为正弦波，三极管VT1、、VT2的饱和管压降3V；最大集电极允许功率损耗PCM＝3W；所有三极管b-e之间的动态电压均可忽略不计，偏置电路的动态电流可以忽略不计。选择填空：

（1）负载电阻RL上可能得到的最大输出功率＝（    ）；

A．28W                B．14W                C．9W

（2）若P1点断开，则（    ）；

A．出现交越失真           B．只有正弦波的正半周       C．＝0

（3）若P2点断开，则（    ）；

A．VT1、VT2因功耗过大而损坏   B．只有正弦波的负半周

C．＝0

二、填空题

(02 分)1.由于乙类功率放大电路会产生________________失真，所以要改进电路。常使放大管工作在________________类状态。

一、选择题

(04 分)6. 答案 (1) D       (2) C

(06 分)7. 答案 (1) C       (2) A      (3)B

(06 分)9. 答案 (1) C       (2) B      (3) A

一、选择题

(08 分)1.在图示电路中，当电路某一参数变化时其余参数不变。选择正确答案填空：

(1)正常工作时，UI   ；

A．9V       B．18V      C．24V

(2)R开路，UI    ；

A．18V       B．24V      C．28V

(3)电网电压降低时，IZ将   ；

A．增大       B．减小      C．不变

(4)负载电阻RL增大时，IZ将   。

A．增大      B．减小      C．不变

(07 分)2.如图所示串联型稳压电源，填空：

(1)电路的整流滤波部分由        组成，调整管部分由     组成，基准电压部分由     组成，比较放大部分由        组成，输出电压采样部分由         组成。

(2)输出电压      V≤UO≤      V。

(06 分)4.如图所示串联型稳压电源。填空：

(1)输出电压的最小值UOmin＝      ；

(2)输出电压的最大值UOmax＝      ；

(3)VT1管承受的最大管压降UCE1max=      。

一、选择题

(08 分)1.答案(1) C      (2) C      (3) B      (4) A

(08 分)2.答案(1) C      (2) A      (3) C      (4) A

二、、填空题

(06 分)4.答案(1) 5V/3   (2) 10V0/3   (3) 10V